## Aggiornamento 80989 (HD3801S2)

Il nuovo SW apporta un miglioramento sulla gestione delle risorse, limitando gli eventi di fastidiosi blocchi su alcuni modelli di televisori.

Di seguito le istruzioni per l'aggiornamento software dei ricevitori 80989 (HD3801S2). Aggiornamento software: 01.00.06.66

### Aggiornamento da chiavetta USB

ISTRUZIONI

- Scaricare il file di aggiornamento e copiarlo su una chiavetta USB

- Inserire la chiavetta USB nel ricevitore acceso. Dopo qualche secondo appare a video l’informativa “USB INSERITA”.

- Col telecomando selezionare MENU>USB>SW AGGIORNAMENTO

- Appare a video l’informativa “INSERISCI AGGIORNAMENTO SW?”

- Selezionare “SI’”

- Appare a video l’informativa” IL RICEVITORE SI RIAVVIERA’” e dopo qualche secondo inizia l’aggiornamento software.

- Al termine dell’operazione di aggiornamento software il ricevitore si riaccende; togliere la chiavetta USB ed effettuare un RESET DI FABBRICA.

- Procedere con la GUIDA INSTALLAZIONE